Sandomierz 25.10.2007

Jednostka projektowa:

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa „PROKEM” S.C. ul. Zawichojska 13

27-600 Sandomierz

Inwestor:	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

Nr Umowy:

Nr Kosztorysu:

Budowa:

Remont oraz doprowadzenie ciepłej wody do łazienek wraz z remontem przyłącza kanalizacyjnego

Obiekt:

Budynek główny

Instalacja:

Wody ciepłej i zimnej wraz z kanalizacją sanitarną

Sporządził:			Zatwierdził:

mgr inż Robert Sobieraj		Dyrektor Szkoły

ul. Obrońców Westerplatte 33	     	mgr Krystyna Kobylakiewicz

27-600 Sandomierz

A)  	WYKONANIE INST. WODY CIEPŁEJ WRAZ Z CYRKULACJĄ DLA POTRZEB ŁAZIENEK W BUDYNKU GŁÓWNYM

001)       KNR 215-0006-010000

rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr12/92)

Ilość:		206,00 M

002)       KNR 215-0006-020000

rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm (z.nr12/92)

Ilość:		46,00 M

003)       KNR 215-0006-030000

rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm (z.nr12/92)

Ilość:		14,00 M

004)       KNR 215-0006-040000

rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm (z.nr12/92)

Ilość:		76,00 M

005)       KNR 215-0007-030000

próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych 63 mm w budynkach niemieszkalnych (z nr. 10/93)

Ilość:		342,00 M

006)       KNR 215-0004-010000

dodatkowe nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych.  rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z nr. 2/92)

Ilość:		21,00 SZT.

007)       KNR 215-0004-010100

dodatkowe nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych.  rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm (z nr. 2/92)

Ilość:		5,00 SZT.

008)       KNR 215-0004-020000

dodatkowe nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych.  rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm (z nr. 2/92)

Ilość:		2,00 SZT.

009)       KNR 215-0004-030000

dodatkowe nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych.  rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm (z nr. 2/92)

Ilość:		8,00 SZT.

010)       KNR 215-0005-010000

dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii z rur polipropylenowych 20 mm

Ilość:		32,00 SZT.

011)       KNR 215-0112-020000

zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm

Ilość:		22,00 SZT.

012)       KNR 215-0112-030000

zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm

Ilość:		2,00 SZT.

013)       KNR 215-0112-040000

zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm

Ilość:		2,00 SZT.

014)       KNR 215-0112-050000

zawory przelotowe o średnicy nominalnej 40 mm

Ilość:		2,00 SZT.

015)       KNR 215-0112-010100

zawory regulacyjny do ciepłej wody o średnicy nominalnej 15 mm

Ilość:		6,00 SZT.

016)       KNR 402-0106-010000

Analaogia- włączenie do istniejących rurociągów lokalówek oraz cyrkulacji w wymiennikowni - DN 20 mm

Ilość:		6,00 SZT.

017)       KNR 402-0106-040000

Analogia - włączenie do istniejącego rurociągu w wymiennikowni cieplej wody- DN 40 mm

Ilość:		1,00 SZT.

018)       KNR 216-0306-010000

izolacja  otulinami z PE miękiej rurociągów polipropylenowych o średnicy zewnętrznej do 32 mm przy grubości izolacji 10 mm

Ilość:		33,40 M2

019)       KNR 216-0306-020000

izolacja otulinami z PE miękkiej rurociągów polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 40 mm przy grubości izolacji 10 mm

Ilość:		9,55 M2

020)       KNR 401-0208-030000

przebicie otworów o grubości 30cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05m2(dla potrzeb wykonania rurociągów poziomych i pionowych przez stropy i ściany )

Ilość:		27,00 SZT.

021)       KNR 402-0131-010000

demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia

Ilość:		16,00 SZT.

022)       KNR 401-0819-150000

rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Ilość:		18,45 M2

023)       KNR 401-0210-010000

wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego .

Ilość:		26,00 M

024)       KNR 401-0207-050000

zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podłożach stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

Ilość:		26,00 M

025)       KNR 401-0206-020000

zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach

Ilość:		27,00 SZT.

026)       KNR 401-0705-060100

wyk.pasów szer.do 50 cm z tynku zwykł.kat.iii na zapr z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub sc.z bet.pokrywaj.bruzdyz osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

Ilość:		26,00 M

027)       KNR 202-0822-060000 (płytki układane na klej )

licowanie ścian płytkami glazurowanymi,luzem,o wymiarach 15 x 15 cm.

Ilość:		18,45 M2

028)       KNR 215-0115-010000

bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm

Ilość:		16,00 SZT.

029)       KNR 215-0220-010000

zlew

Ilość:		1,00 SZT.

B)  	REMONT WC NAUCZYCIELSKIEGO NA PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

030)       KNR 401-0811-070000

rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

(1,8*1,33)+(1,40*1,8)+(2,72*1,05) =                                7,77

Ilość:		7,77 M2

031)       KNR 401-0819-150000

rozebranie wykładziny ściennej z płytek

((1,43+0,83+0,6+0,6+0,97+1,40+

1,80+1,33+1,8+1,33+1,80+2,72+1,05+

2,72+1,05)*2,40)-(3*2,0*0,7)-(2,4*

1,80) =                                                           42,91

Ilość:		42,91 M2

032)       KNR 401-0303-010000

uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ sścianki grubości 1/4 cegły

(1,8+1,40)*(3,1-2,40) =                                            2,24

Ilość:		2,24 M2

033)       KNR 401-0303-050000

uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie,zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 cegły

Ilość:		2,24 M2

034)       KNR 401-0354-040000

wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

Ilość:		4,00 SZT.

035)       KNR 401-0329-020000

Analogia - rozkucie w WC damskim otworu drzwiowego o 6 cm w ścianie z cegieł o grubości 1/2 cegły,na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Ilość:		2,00 M2

036)       KNR 401-0318-020000 ( należy doliczyć koszt ościeżnicy )

obsadzenie ościeżnic  w scianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2

Ilość:		4,00 SZT.

037)       KNR 202-1012-030000 ( należy doliczyć koszt skrzydeł drzwiowych )

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,szklone szybą do 0,25 m2,jednodzielne o powierzchni do 1,6 m2.fabrycznie wykończone.

Ilość:		6,40 M2

038)       KNR 401-0708-010000

wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy cem-wap /z wapna gaszonego/ na podłożu z cegieł ,pustaków ceram.,betonów na ościeżach szerokości do 15 cm

(2+0,9+2)*2 =                                                      9,80

Ilość:		9,80 M

039)       KNR 401-0716-010100

tynki wewn.zwykłe kat.3 /wap.suchogasz/wykon.ręcznie na podłożu z cegły,pustaków cerami.gazo-i pianobet.na ścianach plas.o pow.podłogi pomieszczenia do 5 m2

Ilość:		4,48 M2

040)       KNR 202-0814-010000

tynki pocienione,przecierane,grubości 3-4 mm,na ścianach betonowych,wykonywane ręcznie.

Ilość:		42,91 M2

041)       KNR 401-0804-070000

zerwanie posadzki cementowej

Ilość:		7,77 M2

042)       KNR 202-1106-020000

posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na gładko.

Ilość:		7,77 M2

043)       KNR 202-0920-040000 ( płytki układane na klej )

obłożenie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm,wykonanie ręczne.

3,10/2,4*42,91+3,10/2,40*(3*2*0,9+

2,72*1,6) =                                                       68,02

Ilość:		68,02 M2

044)       KNR 202-0920-050000 ( płytki układane na klej )

obłożenie ościeży płytkami o wymiarach 15 x 15 cm,wykonanie ręczne.

(2*2,72+1,6*2)*0,2+(3*4,9*0,15) =                                  3,93

Ilość:		3,93 M2

045)       KNR 202-1104-010000 ( płytki układane na klej )

posadzki jedno-,i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych),naklejanych 20x20 mm.

Ilość:		7,77 M2

046)       KNR 402-0120-010000

wymiana zaworu czerpalnego wypływowego mosiężnego o średnicy 15mm

Ilość:		2,00 SZT.

047)       KNR 402-0121-010000

wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką z uchwytami z tworzywa sztucznego

Ilość:		2,00 SZT.

048)       KNR 402-0219-020000

wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa

Ilość:		2,00 KPL

049)       KNR 402-0225-010100

wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym z tworzywa

Ilość:		2,00 SZT.

050)       KNR 402-0224-010000

wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej .

Ilość:		2,00 SZT.

051)       KNR 217-0205-010000

wentylatory osiowe łazienkowy

Ilość:		1,00 SZT.

052)       KSNR 5-0301-010000

linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi wtynkowymi,o łącznym przekroju żył do 24 mm2 cu lub 40 mm2 al,pod tynkiem w podłożu betonowym

Ilość:		5,00 M

C)  	REMONT PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ OD SALI GIMNASTYCZNEJ

053)       KNR 401-0101-030000

zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych

1,0*59,50 =                                                       59,50

Ilość:		59,50 M2

054)       KNR 201-0317-020000

wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głeb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4

0,1*0,8*1,28*59,5 =                                                6,09

Ilość:		6,09 M3

055)       KNR 201-0322-070000

ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głeb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórka.grunt kat.iii-iv

2*59,5*1,25 =                                                    148,75

Ilość:		148,75 M2

056)       KNR 201-0320-020000

ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt kategorii iii-iv.

Ilość:		6,09 M3

057)       KNR 201-0217-020000

wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. grunt kategorii iii (b.i.nr 8/96)

0,9*59,50*1,28*0,7 =                                              47,98

Ilość:		47,98 M3

058)       KNR 201-0229-020000

przemieszanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km mas ziemnych na odległość do 10 m. grunt kategorii iii (b.i.nr 8/96)

47,98-59,50*3,14*0,1*0,1 =                                        46,11

Ilość:		46,11 M3

059)       KNR 218-0501-030000

podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich

59,50*0,4 =                                                       23,80

Ilość:		23,80 M2

060)       KNR 218-0910-020000

przykanaliki z rur PCW o średnicy 200 mm

Ilość:		59,50 M

061)       KNR 218-0913-010000

studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 100 cm w gotowym wykopie o głębokości do 1,5 m

Ilość:		2,00 SZT.

062)       KSNR 6-0103-010000

profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii ii-iv

1,0*59,50 =                                                       59,50

Ilość:		59,50 M2

063)       KSNR 6-0503-060000

chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Ilość:		59,50 M2